Supresor Macrovision

Ce este Macrovision?

Daca ati incercat vreodata sa copiati o caseta video originala, precis nu ati reusit. Imaginea "copiata" se innegreste, se desincronizeaza si este

imposibil de urmarit. Este vina exclusiva a protectiei MV (Macrovision).

Tehnic

Imaginea TV e formata din 625 de linii impartite in 2 semicadre intretesute. Doar 575 de linii sunt efectiv vizibile, restul au functii de sincronizare, teletext sau sunt neutilizate. Aceste linii (cite 25 pe semicadru) reprezinta timpul necesar intoarcerii fasciculului in coltul din stinga sus a tubului cinescop.

Macrovision este un impuls de intensitate variabila introdus in partea de control a liniilor (pe cursa inversa, dupa semnalul de burst de culoare). El poate sa fie mai puternic sau mai slab decit impulsul de sincronizare. Aparatele video au la intrare un circuit de limitare a nivelului de inregistrare. Daca semnalul introdus in video are un nivel mai mare de 1Vvv, el este "normalizat", adica redus la 1V, dar se pastreaza proportia dintre componentele semnalului. Deci daca impulsul MV va avea 3 volti, tot semnalul util este redus la o treime. Televizoarele nu sunt afectate de aceste impulsuri deoarece ele nu au un astfel de circuit. Totusi pot aparea unele desincronizari. Sistemul a fost dezvoltat de JVC si foloseste evident contra copierii pirat a casetelor video.

Legal

Constructia si vinzarea unor dispozitive electronice pt scoaterea protectiei Macrovision este perfect legala. Utilizarea acestor aparate poate incalca insa legea dreptului de autor in vigoare in Romania. Aveti dreptul sa copiati doar casetele video pt care aveti licenta, si doar pt a avea o "copie de siguranta", in nici un caz pt a vinde, inchiria sau imprumuta materialul video. De asemenea, in cazul vinzarii casetei originale sunteti obligati sa distrugeti toate copiile pe care le-ati facut.

Decodorul

Exista numeroase modalitati de a copia casetele video protejate cu Macrovision. Schema prezentata aici are avantajul stabilitatii si a consumului redus datorita circuitelor CMOS utilizate. Poate fi alimenat chiar de la mufa SCART (pinul 8) al video folosit pt redare.

Pe scurt, montajul va scoate impulsul MV si va reface impulsurile de sincronizare. Caseta obtinuta dupa prima copiere poate fi recopiata in mod obisnuit de oricit de multe ori fara a avea probleme de sincronizare.

Componente

R1     : 1 x 27k ohm

R2     : 1 x 68k ohm

R3     : 1 x 680k ohm

R4-R8  : 5 x 10k ohm

R9     : 1 x 1k ohm

R10    : 1 x 39 ohm

R11    : 1 x 270 ohm

R12    : 1 x 220 ohm

R13    : 1 x 68 ohm

R14    : 1 x 470 ohm

R15    : 1 x 100 ohm

C1-C2  : 2 x 100 nF

C3-C4  : 2 x 1 nF

C5     : 1 x 1uF

C6     : 1 x 33 uF

IC1    : MMC4098

IC2    : LM1881

IC3    : MMC4053

AO    : LM324 (sau A741, vezi detalii)

T1     : BC327

T2     : BC549

Mod de utilizare

Sunt necesare 2 video-uri. Un player pt redarea casetei si un recorder pt inregistrare. Cuplarea se face astfel:

Player --> decodor MV --> Recorder

Conectarea sa face prin mufe SCART sau RCA, in functie de tipul video-ului folosit. Alimentarea o puteti face de la o sursa externa de 12V foarte bine stabilizata sau de la pinul 8 al mufei SCART al player-ului (daca exista).

Detalii

Circuitul M324 se poate inlocui cu un A741. A741 vine in 2 capsule: cu 8 si cu 14 pini. In tabel se da corespondenta dintre pinii celor 2 tipuri. Practic, pinii 1-4 si 5-8 ai capsulei cu 8 pini se suprapun exact peste pinii 3-6, respectiv 9-12 ai capsulei cu 14 pini.

| PIN | Capsula 8p | Capsula 14p |
| --- | --- | --- |
| IN - | 2 | 4 |
| IN + | 3 | 5 |
| V- | 4 | 6 |
| OUT | 6 | 10 |
| V+ | 7 | 11 |

Circuitul MMC 4053 este format din 3 multiplexoare/demultiplexoare analogice cu 2 canale. Asta inseamna ca actioneaza ca "intrerupatoare" selectind la iesirea O una din intrarile X (cind K=0) sau Y (K=1 logic). Circuitul se poate inlocui cu o capsula MMC4066 sau 4016 (care contine 4 comutatoare analogice). In locul comutatorului "A" trebuie legate 2 porti cu iesirea comuna (O) si intrarea pe X respectiv Y. De asemenea intrarea de control a celei de-a doua porti trebuie inversata. Portile B si C se inlocuiesc cu cite o poarta din 4066.

Circuitul MMC 4098 este format din 2 monostabile. Durata de temporizare este T=0.5*R*C pt fiecare poarta. T se da in uS, R in Kohmi, iar C in nF. Pt valorile din schema, M1 are o temporizare de 21 de linii TV, iar M2 de 34uS (jumate de linie TV).

LM1881 este un sincroseparator. Da cite un impuls logic cind apar impulsurile de sincro/culoare.

Montajul lasa sa treaca imaginea normala, iar pe cursa inversa "sterge" jumate de linie dupa burstul de culoare.

Contact

tvhack@ucsd.com

23 iunie 1999